Kódový zámek CL 760

verze programovacího manuálu platná od 02/95

Všeobecný popis

Kódovým zámkem je možné nezávisle ovládat dva releové výstupy. Připojením jednoho relé na smyčku typu KEY v zabezpečovací ústředně lze zapínat nebo vypínat jednotlivé části EZS. Druhé relé může sloužit např. k ovládání elektrického zámku. Na čelní stěně jsou umístěny tři LED diody, pomocí kterých je možné zobrazit požadované informace o stavu relé. Stlačením první klávesy dojde k podsvícení kláves předního panelu, což vede ke snadné manipulaci s klávesnicí i v neosvětlených prostorách. Každé zmáčknutí klávesy je indikováno krátkým zvukovým signálem.

Technický popis

Kódový zámek je možno naprogramovat do dvou režimů spínání výstupního relé:

- režim Zap/Vyp - po zadání správného kódu dojde k sepnutí relé. Zpětné přepnutí relé nastane po vložení dalšího kódu (čas pro nastavení  výstupních relé se nastavuje na hodnotu 00 sec.).

- pulsní režim - po vložení platného kódu dojde k sepnutí relé po naprogramovanou dobu.

Výstup relé 1 je možné sepnout i spojením svorek 7 a 8. Po vložení osmi neplatných po sobě následujících kódech dojde k zablokování systému na dobu 30 sec.

Pozn:	1. Master kód slouží ke vstupu do programovacího módu.

2. Systém umožňuje naprogramovat stejné kódy 1 a 2. V tomto případě budou relé 1 a 2 	    spínat současně.

3. Po vložení platného kódu je nutno stlačit klávesu „A“.

Technické parametry:

Napájecí napětí 		12/24 V (ss nebo stř.)

Proudový odběr 		7 - 250 mA

Rozsah pracovních teplot	-20 až +50  °C

Krytí				IP 65

Zabezpečení			100 mil. kombinací

Max. odběr relé 1 		5 A/24 V dc/125 Vac

Max. odběr relé	 2 		1 A/24 V dc/125 Vac

Max. napětí LED diod		24 V

SCHÉMA ZAPOJENÍ

-

+

-

+

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15

14

13

12

11

9

10

A

B

C

D

NO C  NC  NO C NC

NO

E

F

G

N

P

12V

24V

H

I

DSP

A - červená LED dioda

B - zelená LED dioda

C - napájecí napětí

D - tlačítko pro relé 1

E - relé 1

F - relé 2

G - samoochrana

H - přepínač na návrat do továrního stavu

I  - přepínač napájecího napětí (továrně 24 V)

+

-

Programování  kódů		  Programování výstupních relé

továrně kód - 000

Vložte Master kód

Stiskněte „B“ , rozsvítí se žlutá LED dioda

Potvrďte stiskem „A“

Konec programování -stiskněte „B“

Vložte Master kód

Stiskněte „B“ , rozsvítí se žlutá LED dioda

Potvrďte stiskem „A“

Konec programování -stiskněte „B“

Kód 1.

Kód 2.

Relé 1

Relé 2

Stiskněte „1“ pro volbu kódu 1

Stiskněte „2“ pro volbu kódu 2

Stiskněte „3“ pro nastavení relé 1

Stiskněte „4“ pro nastavení relé 2

Vložte Váš kód 1 až 8 číslic

Vložte čas v sec.  00 - 99

Programování nového MASTER

kódu

Vložte Master kód

Když zapomenete MASTER kód:

Stiskněte „ B“, rozsvítí se žlutá LED dioda

Vložte nový požadovaný kód 1 až 8 čisl.

Potvrďte stiskem „A“

Konec programování - stiskněte „B“

- otevřete kryt kódového zámku

- vypněte napájení kódového zámku

- přesuňte propojku H do polohy P

Stiskněte 0

- zapněte napájení kódového zámku

- přesuňte propojku H zpět do polohy N

- stiskněte „0“

- vložte master kód 1 - 8 číslic

- stiskněte „A“

- opuštění programování - stiskněte „B"

Doporučené zapojení elektrického zámku

11

10

9

11

10

9

Dioda

470nF

10 k

-

+

Stejnosměrné napájení				Střídavé napájení

30.7.po Kr.2026po Kr.2026