# KL839 – skříňka klíčového ovladače pro objekty s vyššími riziky

## Základní vlastnosti

- Kontakt samoochrany pro ochranu předního krytu i proti stržení za zdi

- Vodivý meandr pro ochranu čelní stěny

- Plášť tvořen dvěma vrstvami ocelových plechů proti napadení ze stran

- Možnost instalace ovládacího klíče KA160 nebo pulsního provedení KA167

- Aplikace:
– Průmyslové objekty
– Komerční objekty

## Technická data

Maximální proud LED				20mA

Obvod samoochrany				max. 30V, 0,5A

Pracovní teplota				-20ºC ÷ +70ºC

Maximální relativní vlhkost			95%

Stupeň krytí					IP54

Hmotnost (bez klíčového ovladače)		750 g

Rozměry					120 x 75 x 70 mm

## Návod na sestavení KL839 a KA160

- Sestavte sadu Kl839 a KA160

- Připevněte na stěnu

- Propojte elektrické obvody spínače KA160, indikačních LED a samoochrany (viz schema)

- Prakticky ověřte činnost systému

### Upozornění:

Při zapojování indikačních LED je třeba dodržovat polaritu a do obvodu vložit pracovní odpor od 820Ω do 1000Ω při napájení 12V.

## Zapojení:

Zelelná LED

Červená LED

Kontakty

Spínače

Obvod

samoochrany